3D IC 全局布线评分程序评价标准说明

一、评分总览

赛题按四个评分项合成最终成绩，其中 S1 与 S4 是一票否决项：

Score = S1 x (S2 + S3) x S4

S1 与 S4 各自满分为 1 分，只要违反对应规则即记 0 分，最终成绩随之变为 0。

S2 与 S3 是优化质量分，公开用例与隐藏用例分别按 30 分与 70 分满分，由赛题按名次统一折算。评分程序负责给出合法性结论与三项指标的得分，名次折算由赛题组织方完成。

| 评分项 | 满分或权重 | 判定内容 | 是否一票否决 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 合法性检查 | 1 分 | 连接性、布线区域、LEF 规则、输出格式 | 是 |
| S2 优化质量（公开用例） | 30 分 | 线长 45%，拥塞 30%，热优化 25% | 否 |
| S3 优化质量（隐藏用例） | 70 分 | 线长 45%，拥塞 30%，热优化 25% | 否 |
| S4 运行效率 | 1 分 | 单用例运行时间与峰值内存 | 是 |

二、合法性检查

合法性检查对应 S1，共四条规则。任意一条不满足，S1 记 0 分，最终成绩为 0。

| 检查项 | 程序判定口径 | 违规结论 |
| --- | --- | --- |
| 所有 DEF 定义的 Net 均完成连接 | 为每个 net 建立布线矩形的连通图，并检查最小生成树能否覆盖全部矩形； 每个引脚必须被同层矩形覆盖； GUIDE 中不得出现 DEF 未定义的 net | S1 = 0 |
| 布线区域没有超出范围 | 每个布线矩形都必须与 DEF 的 DIEAREA 有重叠； 完全落在 DIEAREA 之外的矩形判为越界 | S1 = 0 |
| 满足 LEF 中定义的设计规则 | 布线用到的层必须已在 LEF 中声明为 Routing 层； 跨 Die 的层使用必须符合金属层归属，并满足跨 Die net 的 TSV 规则（见 2.2） | S1 = 0 |
| 输出文件格式正确 | GUIDE 必须能按“net 名称加矩形坐标与层”的格式解析 | S1 = 0 |

2.1 矩形连通判定

两个布线矩形被认为连通的条件是：

层号都在 Metal1 到 Metal20 之间；

同层矩形在 X 或 Y 方向相接或有重叠；

相邻层矩形在平面上真正重叠；

同一 net 的全部矩形必须通过这些关系连成一体，且每个引脚必须与同层矩形落在同一位置范围内。

2.2 跨 Die 与 TSV

引脚全部位于底层 Die 的 net 不得使用顶层 Die 的金属层，反之亦然。

跨 Die 的 net 必须在 metal10 与 metal11 的矩形之间形成重叠区域作为 TSV，并满足下列条件，任意一条不满足都判定为非法：

| TSV 规则 | 判定口径 |
| --- | --- |
| 必须有重叠区域 | metal10 与 metal11 的布线矩形之间至少要有一块面积大于 0 的重叠区域 |
| 候选区域不超过 2 个 | 同一 net 的重叠候选区域超过 2 个判为非法 |
| 2 个候选时需可判定 | 程序优先取「跨层引脚未全部落入其内」的那个候选作为唯一 TSV；若 2 个候选都含跨层引脚，则取面积最大者；若 2 个候选都不含跨层引脚，则判为无法唯一确定（按非法处理） |

确定下来的 TSV 位置（重叠区域中心）会投影到 GCell 网格，既用于热- TSV 相关性计算，也用于拥塞统计（见 3.2）。

三、优化质量评价

优化质量包含线长、拥塞、热优化三项指标，评分程序分别输出 0 到 100 分。程序口径的优化质量总分为三项的加权和：

quality = 0.45 x wirelength_score + 0.30 x congestion_score + 0.25 x thermal_score

| 指标 | 权重 | 计算对象 | 得分换算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总线长 | 45% | 每个 net 的 GCell 布线成本与基准线长 | 100 x min(L, 1 / L) |
| 拥塞评价 | 30% | 每个 GCell 每层的需求量与容量之差 | 100 x 1 / sqrt(1 + SUM (0.1 x Overflow / capacity)^2) |
| 热优化 | 25% | 温度分布与 TSV 分布的皮尔逊相关系数 r | 100 x (0.5 + 0.5 x tanh(G_case x r)) |

3.1 总线长

每个 net 的布线成本由两部分组成。

第一部分是平面部分：把该 net 在每一层上被布线矩形覆盖的 GCell 去重后，水平层按 GCell 宽度、垂直层按 GCell 高度累加，也就是用覆盖的 GCell 数乘以格长来逼近走线长度。

第二部分是层间连接：对相邻两层（层号相差 1）互相重叠的布线矩形，跨 Die 的按 TSV 代价(tsv_ratio)计价，同一 Die 内的按 via 代价(via_ratio)计价，每个矩形最多计一次：

wirelength_cost = SUM over layer ( |covered GCells| x gcell_pitch(layer) )

cross_cost = tsv_ratio x max(gcell_width, gcell_height)

via_cost   = via_ratio x max(gcell_width, gcell_height)

total_cost = wirelength_cost + via_number * via_cost + cross_cost(跨DIE的net)

基准线长取三维 HPWL：对每个 net 的全部引脚中心调用 FLUTE 求直角斯坦纳树长度，再加上 FLUTE 得到的层间连接数乘以 via 代价换算的跨层成本：

HPWL_base_cost = FLUTE_Steiner_wirelength_cost + FLUTE_Steiner_via_number x via_cost + cross_cost(跨DIE的net)

全线长归一化为总线长与基准总线长之比。得分按下式换算：L 越接近 1 得分越高，L 偏离 1（偏大或偏小）都按偏离倍数下降：

L = total_cost  / HPWL_base_cost

q_wl = min(L, 1 / L)

3.2 拥塞评价

拥塞以全局布线单元 GCell 为统计单位，逐层计算。容量来自 DEF 的 TRACKS 定义：某个 GCell 在某层某个方向的容量，等于该格内该层该方向的 track 数；容量为 0 的格如果走线会被给予一个比较大的惩罚。

需求量由三部分组成：

| 需求来源 | 计入方式 |
| --- | --- |
| 引脚与OBS的障碍 | 按障碍在该格该层实际占用的 track 数累加 |
| 覆盖该格的 GUIDE 矩形 | 同一 net 在该格该层只计 1 份需求（该 net 的多个矩形落在同一格该层时按 1 计） |
| TSV | 每个 TSV 在其 top_layer 与 bottom_layer 上各加一份需求 |

超出容量的部分记为溢出：

Overflow = max(0, demand - capacity)

拥塞指标汇总所有溢出格，容量越小的格，每单位溢出的惩罚越大：

norm_overflow = 1 / sqrt(1 + SUM (0.1 x Overflow / capacity)^2)

拥塞得分为 100 乘以 norm_overflow，没有溢出时为满分。报告中对应字段为 max_overflow、average_overflow、total_overflow 与 overflow_entries。

3.3 热优化评价

热优化衡量 TSV 分布是否与温度热点正相关。程序先把温度节点与 TSV 位置投影到同一套 GCell 网格：格点温度取落入该格所有节点温度的均值，没有节点的格点用其前一行或前一列最近的有效值填充。

温度分布取相对环境温度的温升，即 T - ambient 的正值部分，环境温度取自 thermal JSON 的 meta.ambientTemp。两组数据分别归一化为占比后计算皮尔逊相关系数 r，取值范围为 -1 到 1：

heat_i = max(T_i - ambient, 0) / SUM max(T - ambient, 0)

tsv_i = TSV_i / SUM TSV

r = SUM (heat_i - mean_heat)(tsv_i - mean_tsv) / (sigma_heat x sigma_tsv)

热优化得分为 100 乘以 (0.5 + 0.5 x tanh(G_case x r))，其中 G_case 为该用例对应的热项饱和增益、由评分程序按用例给定，即 r = 0 时得 50 分，r 越大得分越高、越接近 100 分，r 为负则低于 50 分。

四、运行效率

运行效率对应 S4，包含两条硬性约束：

单个测试用例的运行时间不超过 12 小时；

运行期间的峰值内存不超过 128 GB。

任意一条不满足，该测试用例视为无效提交，记 0 分。这两项在运行参赛程序时执行，评分程序在评测超出约束时给出 0 分结论。

五、输入与输出

5.1 命令行用法

./score <guide> \

--lefs <lef> --input-def <def> \

--thermal-json <json> --output-dir <dir>

5.2 输入文件

| 文件 | 关键内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GUIDE（布线结果） | 每个 net 的名称与矩形列表，格式为 x1 y1 x2 y2 layer | 合法性检查与三项指标的被评对象 |
| DEF | UNITS DISTANCE MICRONS、DIEAREA、TRACKS、GCELLGRID、net 连接关系 | 提供版图范围、布线容量、网格与引脚信息 |
| LEF | Routing 层与 Cut 层定义、Via 与层叠信息、宏单元引脚与障碍 | 提供层规则与障碍占用 |
| thermal JSON | nodes 列表（x y z 温度）与 meta.ambientTemp | 提供温度分布 |

5.3 输出文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| evaluation_report.json | 评测结论、三项得分、网格信息与警告，status 为 PASS 或 FAIL |
| heat_gcell.csv | 每个 GCell 的温度 |
| tsv_gcell.csv | 每个 GCell 的 TSV 数量 |
| thermal_node_count_per_gcell.csv | 每个 GCell 的温度节点数 |
| tsv_points.csv | 提取到的 TSV 坐标、所属 GCell 以及上下层名 |
| overflow_gcells.csv | 溢出的 GCell 与层、方向、需求量、容量 |

六、评测失败的提示与得分判定

评测失败时，程序在终端以红色高亮显示违反的规则、具体问题与修复建议。凡是能定位到具体数据的问题（例如缺少某个 net、某个引脚），提示里会直接给出缺失的键名与出错位置。

| 问题类别 | 含义 | 得分结论 |
| --- | --- | --- |
| 合法性检查 | 布线结果违反 S1 的规则 | 本测试用例 0 分 |
| 运行效率 | 超出时间或内存硬性约束 | 本测试用例 0 分 |
| 输入文件 | 输入文件缺失或格式错误，无法评测 | 评测中断，无法给出得分 |
| 程序内部错误 | 评分程序自身异常，正常不应出现 | 评测中断，无法给出得分 |

七、提交前自查

1. GUIDE 是否覆盖 DEF 中定义的全部 net，每个 net 的矩形是否连通，引脚是否被同层矩形覆盖。

2. 布线矩形是否都与 DIEAREA 有交集，使用的层是否都在 LEF 中声明为 Routing 层。

3. 跨 Die 的 net 是否在 metal10 与 metal11 之间形成了唯一的 TSV 重叠区域。

4. 线长是否接近 HPWL 基准，是否存在溢出的 GCell（含被 TSV 加过需求的格），TSV 是否朝向温度较高的区域。

5. top die的内部net是否只在top die的内部走线，bottom die的内部net是否只在bottom die的内部走线。