评分程序更新说明

一、修复pin中port的层数统计有误问题

compute_congestion 原先用 port.geometries[0].layer 给整个多 layer pin 定层，导致 metal3/4/6、metal13/14/16（case005）的 pin 占用被错误集中到 metal15/metal5，形成假空闲轨道；

现已把 pin_layer 移入 geometry 循环并按 geometry.layer 分别统计。该问题影响  case005 的 1,096 个 pin、3,288 条 geometry，修复后假空闲容量及相应刷分路径消失。

二、修复TSV拥塞计算问题

之前TSV只给一固定cost，目前修复方案是按照实际情况计算TSV的cost。

目前TSV的大小在lef中固定是5*5um的大小。TSV在m10,m11都会计入占用。