20261029评分程序更新说明

- 增加检查guide是否与gcell重叠，不重叠则报错退出。

- 修复拥塞检查的bug，并提高拥塞溢出的惩罚。

- 修复连通性检查的bug。

- TSV不能放在存在pin或者obs的gcell上，否则报错退出。

- 修复当pin没有覆盖track时，没有计算占用的bug，改为占用一个track的资源。

20261027评分程序更新说明

一、修复pin中port的层数统计有误问题

compute_congestion 原先用 port.geometries[0].layer 给整个多 layer pin 定层，导致 metal3/4/6、metal13/14/16（case005）的 pin 占用被错误集中到 metal15/metal5，形成假空闲轨道；

现已把 pin_layer 移入 geometry 循环并按 geometry.layer 分别统计。该问题影响  case005 的 1,096 个 pin、3,288 条 geometry，修复后假空闲容量及相应刷分路径消失。

二、修复TSV拥塞计算问题

之前TSV只给一固定cost，目前修复方案是按照实际情况计算TSV的cost。

目前TSV的大小在lef中固定是5*5um的大小。TSV在m10,m11都会计入占用。

20261020评分程序更新说明

一、线长

公式：对称 tent min(L, 1/L) → 平台 min(1, 1/L)（L<1 不再扣分）。

二、拥塞

引脚从 obs 拆出，再以"​轨道集合并集"方式回并（total_used = obs_used ∪ pin_used）。

新增 gcell_net：本 net 自己引脚所在的格，guide 需求与 TSV 需求都跳过不计。

新增 DEF IO PINS 计入固定需求。

修复容量为0的问题，在容量为0的gecell上布线会给一个比较大的cost。

OBS 和宏单元引脚的固定需求计算中，不会再将部分 GCell 外的轨道计入格内。

三、合法性检查

新增检查guide的走线方向需要和lef中的偏好方向一致，既不允许水平走线层进行垂直走线。